| 文档编号 |  |
| --- | --- |
| 页 数 |  |

SDK大图推理加速提测文档

| 编写Author |  | 日期Date | 2024.12.31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准Issue |  | 日期Date |  |

MegaRobo Technologies Co, Ltd.

版权所有

修订记录Revision record

| 日期 Date | 修订版本 Revision version | 修改描述 change Description | 作者 Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-12-31 | V1.0 | 初版 | 曹高宇 |

目录

1	测试概述	3

1.1	测试范围	3

1.2	测试环境要求	4

1.3	测试数据和测试入口	4

1.4	测试结果记录要求	5

测试概述

测试范围

- TensorRT-8.5.3.1 ---> TensorRT-10.5.0.18升级测试

- 功能测试

  - 验证分类、目标检测、语义分割、旋转框检测、实例分割、异常检测、关键点定位、稠密点定位、单字符检测、字符串检测算法模块在TensorRT升级后，tvg模型推理是否能正常运行，推理结果是否正确，测试多次推理结果的一致性。

通过标准：1. 程序推理过程中无资源泄漏、崩溃问题出现；2.推理结果正确；3.多次推理结果一致；

- 性能测试

  - 验证分类、目标检测、语义分割、旋转框检测、实例分割、异常检测、关键点定位、稠密点     定位、单字符检测、字符串检测算法模块在TensorRT升级前后，tvg模型单线程推理测试/多线程推理测试下的指标：①资源消耗；②推理耗时稳定性；③运行稳定性。

通过标准：1. 程序长时间运行推理过程中无资源泄漏、崩溃问题出现；2. 推理稳定性：耗时小于10ms的推理任务，推理时间异常偶发概率小于0.1%，耗时不超过均值300%；耗时大于10ms小于50ms的推理任务，推理时间异常偶发概率小于0.1%，耗时不超过均值200%；耗时大于50ms的推理任务，推理时间异常偶发概率小于0.1%，耗时不超过均值150%。根据注意事项第2条，单线程按照上述标准判断是否通过。

【注意事项】

- 推理时间测试时保存测试结果必须避免频繁的磁盘读写（已证明会影响推理时间）。

- 测试时确保测试环境稳定，无外界干扰，关闭杀毒软件等可能自启动抢占资源的程序。

- 结果一致性测试

  - 验证分类、目标检测、语义分割、旋转框检测、实例分割、异常检测、关键点定位、稠密点     定位、单字符检测、字符串检测算法模块在TensorRT升级前后，同一tvg模型，同一图片输出结果是否一致。

通过标准：1. 多次运行推理输出结果一致；2. 升级前后同一tvg模型，同一图片输出结果一致；

（备注：该测试项在加密工具升级测试任务中已验证，各算法模块在升级前后，tvg模型的推理精度在误差范围内，测试人员可考虑复用上述任务测试报告中的结果）

- SDK大图推理加速优化测试

- 功能测试

- 验证目标检测、语义分割、稠密点定位算法模块大图推理加速升级后，是否能正常运行，推理结果是否正确，测试多次推理结果的一致性。

通过标准：1. 程序推理过程中无资源泄漏、崩溃问题出现；2.推理结果正确；3.多次推理结果一致；

- 性能测试

- 验证目标检测、语义分割、稠密点定位算法模块大图推理加速优化后单线程推理测试下的指标：①资源消耗；②推理耗时稳；③运行稳定性。

通过标准：1. 程序长时间运行推理过程中无资源泄漏、崩溃问题出现；2. 推理稳定性：耗时小于10ms的推理任务，推理时间异常偶发概率小于0.1%，耗时不超过均值300%；耗时大于10ms小于50ms的推理任务，推理时间异常偶发概率小于0.1%，耗时不超过均值200%；耗时大于50ms的推理任务，推理时间异常偶发概率小于0.1%，耗时不超过均值150%。根据注意事项第2条，单线程按照上述标准判断是否通过。

【注意事项】

- 推理时间测试时保存测试结果必须避免频繁的磁盘读写（已证明会影响推理时间）。

- 测试时确保测试环境稳定，无外界干扰，关闭杀毒软件等可能自启动抢占资源的程序。

- 结果一致性测试

- 验证目标检测、语义分割、稠密点定位算法模块大图推理加速优化后，同一模型，同一图片输出结果是否一致。

通过标准：1. 多次运行推理输出结果一致；2. 升级前后同一模型，同一图片输出结果一致；

- 验证项目目标达成情况

该条测试项在“检测+分类”多模型的组合的基础上进行测试，测试内容如下：

- 测试优化前后SDK大图推理在测试数据原图上的推理速度；

- 测试优化前后SDK大图推理在测试数据上（使用ROI参数接口）的推理速度；

- 测试TensorRT升级后，SDK大图推理在测试数据上（使用ROI参数接口）的推理速度；

- 测试单卡GPU升级后（3060 –> 4080），SDK大图推理在测试数据上（使用ROI参数接口）的推理速度；

- 验证优化后SDK大图推理速度是否满足立项目标：相对于baseline提升30~40%；

计算公式：（优化前平均推理速度 – 优化后平均推理速度）优化前平均推理速度 ×100%

注：平均推理速度为100张测试图片全部推理（检测+分类）结束，总耗时的平均值；

测试环境要求

本次测试在Windows系统上测试，测试环境要求如下：

| 硬件配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置项 | 版本号 |  | 测试内容 |
| CPU: 11th Gen Intel Core i7-11700@2.5Ghz GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060，显存12GB 内存:32GB | Windows 11/10 |  | 1.1节测试范围中的所有内容 |
| CPU: 11th Gen Intel Core i7-11700@2.5Ghz GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080，显存16GB 内存:32GB | Windows 11/10 |  | 1.1节测试范围中的所有内容 |
| 软件配置 |  |  |  |
| 算法库 |  | 版本号 |  |
| megaIE |  | 2.2.0.3129 |  |
| Intevege SDK |  | 4.0.0.3129 |  |

不同TRT推理版本和显卡型号的测试组合（tvg模型与硬件和trt版本绑定，不同TRT版本，不同GPU型号，模型都需要重新转换）：

| 系统 | TRT推理版本 | 显卡型号 | 模型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Window | TRT8 | 3060 | tvg8-3060 | Baseline（数据可以和SDK测试复用） |
| Window | TRT10 | 3060 | tvg10-3060 | TRT升级对比 |
| Window | TRT8 | 4080 | tvg8-4080 | 显卡升级对比 |

测试数据和测试入口

1、根据立项时规定，测试数据使用青岛华显项目测试集（100张），测试模型使用pdt提供的训练好的异物检测模型和黑白缺陷分类模型，统一使用tvg模型进行测试；

针对测试前后的耗时对比，分别提供优化前后检测+分类多模型的推理C# demo。

2、TensorRT升级前后性能测试，提供各模块的模型，数据和测试图片，根据提供推理demo可统计升级前后的推理耗时；

测试结果记录要求

记录测试环境、测试用例和结果，重点记录性能测试部分的资源占用（CPU、GPU使用率，内存显存占用）、推理时间、推理时间的波动情况，是否有内存泄漏。